Инструкция для комплексных систем очистки воды «Basic»

Модели:

Basic DD20 - C6 P

Basic EL20 - C6

Basic DD20 - C6

Basic EL10 - C3 P

Basic EL20 - C6 P

Basic EL10 - C3

Описание

Безреагентная система очистки воды Ecvols Basic. С легкостью устанавливается в любом офисе, квартире или загородном доме, благодаря небольшим габаритам. Фильтрующие элементы удаляют из воды: хлор, железо, марганец, соли жесткости, основные органические загрязнения и сероводород. Также проводит механическую фильтрацию твердых взвешенных частиц.

Система очистки воды Basic состоит из двух ступеней очистки воды:

- Первая ступень фильтр механической очистки воды.

- Вторая ступень фильтр Оазис.

| Наименование | Производительность м3\ч. | Вес кг. | Размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина (L) | Ширина (B) | Высота (H) |
| Basic DD20 - C6 P | 2 | 4 | 600 | 155 | 608 |
| Basic EL20 - C6 | 2 | 7 | 600 | 155 | 608 |
| Basic DD20 - C6 | 2 | 7 | 600 | 155 | 608 |
| Basic EL20 - C6 P | 2 | 4 | 600 | 155 | 608 |
| Basic EL10 - C3 P | 1,5 | 3 | 465 | 117 | 333 |
| Basic EL10 - C3 | 1,5 | 5 | 465 | 117 | 333 |

Картридж механической очистки

Удаляет из воды песок, ржавчину, осадок, мутность, глину, ил и другие механические примеси. Улучшает качество воды, предохраняет бытовую технику от поломок, и санитарно-техническое оборудование.

Картриджи из высококачественного полипропилена делятся на типы:

- Картриджи из высококачественного полипропиленового шнура.

- Картриджи из высококачественного жатого полиэстера.

- Картриджи из нейлоновой сетки.

Преимущества использования:

- Первичная очистка воды (для бытовых нужд и пред фильтрацией для питьевых систем очистки воды).

- Комплексная защита бытовых приборов - использование фильтра позволяет продлить срок службы бытовых приборов, уменьшает количество необходимых моющих средств.

- Широкий диапазон использования - возможна установка в ванных комнатах, на кухнях, в прачечных, гаражах и других хозяйственных помещениях, требующих предварительной очистки воды.

- Простота установки и замены картриджа.

- Компактность - фильтр занимает минимум места.

- Универсальность - возможен подбор картриджей с различным уровнем очистки вод под индивидуальные требования, при этом не требуется замена самой колбы.

Картридж «Оазис»

Сорбционный и экологически чистый фильтр для воды Оазис характеризуется высоким уровнем очистки и эффективностью работы. В качестве фильтрующего элемента в них используется активированный уголь, который впитывает все ненужные примеси из походящей через него воды.

Преимущества использования:

- Компактные размеры и простота транспортировки.

- Угольные картриджи Оазис являются оптимальным вариантом для очистки хлорированной воды.

- Убирает из воды большинство химических соединений, запах и мутность, а также улучшают вкусовые качества.

- Возможность регенерации, что позволяет использовать картридж несколько раз.

Предосторожности

Магистральный фильтр должен устанавливаться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Не правильная установка фильтра может привести к аварии и материальному ущербу.

● Фильтр должен быть установлен вне досягаемости детей и домашних животных.

● После установки фильтра или замены картриджа, убедитесь, что отсутствует утечка воды. И в течении 3-х часов периодически, визуально проверяйте фильтр на наличие утечек.

● При длительном перерыве в использовании фильтра рекомендуем отключить подачу воды к фильтру.

● Не использовать фильтр для очистки микробиологически опасной воды без предварительной обработки воды.

● Не используйте магистральный фильтр для горячего водоснабжения с температурой воды более +30 °C.

● Температура воздуха в помещении где установлен фильтр НЕ должна опускаться до 0°Cили ниже.

Монтаж и пуско-наладочные работы

Фильтр устанавливается в водопроводную магистраль «холодной» воды. Перед входным отверстием и после выходного отверстия фильтра обязательно должны быть установлены запорные вентили. На крышке фильтра над входным и выходным отверстиями, расположены направляющие в виде стрелок и надписей IN (вход) и OUT (выход), в соответствии с которыми и нужно производить установку фильтра.

● Перекройте подачу «холодной» воды в квартире или доме.

● Откройте кран водоразбора в ванной комнате или на кухне для сброса давления и слива воды из магистрали.

● Прикрепите кронштейн к стене в месте, где будет установлен фильтр.

● Подсоедините крышку фильтра к запорным вентилям на входном и выходном отверстиях. 
● Прикрепите крышку фильтра к ранее установленному кронштейну.

● Уплотнительное кольцо (прокладку) смажьте силиконовой смазкой и поместите в паз корпуса фильтра.

● Установите картридж в корпус фильтра и накрутите его на крышку.

● Откройте подачу «холодной» воды в квартире или доме.

● Откройте запорные вентили перед и после фильтра и убедитесь в отсутствии протечек в местах соединений.

● В течении 3-х часов после установки, периодически проверяйте фильтр на наличие протечек в местах соединений.

Сервисное обслуживание и консервация/расконсервация

При консервации системы перекройте краны до и после системы очистки воды.

Раскрутите корпус механического фильтра, извлеките и утилизируйте картридж.

Раскрутите корпус угольного фильтра, извлеките. В фильтре используется картридж типа Оазис (многоразового использования), необходимо провести регенерацию. После окончания регенерации, картридж Оазис, необходимо хранить в тёплом и сухом помещении, до момента рас консервации. С помощью сухой тряпки или воздушного компрессора удалите все излишки влаги из внутренних полостей верхней части корпуса фильтра.

Все разобранные детали должны находиться в одном месте. Резиновые уплотнения, должны быть смазаны силиконовой смазкой.

При расконсервации системы все указанные выше пункты по консервации проведите в обратном порядке. Обращаем ваше внимание, что при обратной сборке фильтра и установки картриджа, необходимо дополнительно смазать силиконовой смазкой резиновые прокладки на самом картридже. Пусконаладочные работы провести согласно описанию, приведенному в инструкции по монтажу системы.

Замена картриджа

Картриджи, установленные в фильтры со временем, теряют очищающие свойства и приходят в негодность. В процессе очистки, картриджи постепенно загрязняются, что приводит к заметному снижению напора очищенной воды. Для того чтобы качество очищенной воды оставалось на высоком уровне, необходимо своевременно заменять фильтрующие картриджи на новые. Срок замены картриджа зависит от исходного состояния воды и режима использования фильтра. Максимальный срок использования картриджа не должен превышать 6 месяцев

Для замены картриджа:

● Перекройте подачу воды запорным вентилем, установленным перед фильтром.

● Откройте кран водоразбора в ванной комнате или на кухне для сброса давления и слива воды из магистрали.

● С помощью специального ключа, открутите корпус фильтра от крышки.

● Извлеките из корпуса использованный картридж, промойте теплой водой корпус фильтра и установите в него новый картридж

● Уплотнительное кольцо (прокладку) смажьте силиконовой смазкой и поместите в паз корпуса фильтра.

● Накрутите корпус фильтра на крышку и затяните ключом, не прилагая чрезмерных усилий.

● Откройте запорный вентиль перед фильтром и убедитесь в отсутствии протечек в местах соединений.

● В течении 3-х часов после установки картриджа, периодически проверяйте фильтр на наличие протечек в местах соединений.